Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Tomato Slicer

Model:AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Model:AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Always follow basic safety precautions when using these devices. These include:

PLEASE NOTE:

To get the maximum life and most efficient operation of your equipment, please comply with all the instructions below. Clean the equipment thoroughly before the first use and after each use. Avoid using high alkalinity cleaners as they may cause the casting to become dull, discolor, or dent.

SAFETY NOTE:

The blades on this equipment are VERY SHARP! Use extreme care when handling and operating this equipment, and always keep your hands clear of the cutting area while using this equipment!

OPERATION:

1. Install the table stopper using the screw provided. Place equipment on a sturdy firm work surface.

2. Pull the handle all the way toward you until the pusher contacts the slide stop.

3. Carefully place a tomato on the slide board between the pusher assembly and the blades.

4. Remove your hand from the cutting area, and with one quick and quickly push the handle forward with force

5. Catch the sliced tomato with your hand or cut it into a pan. Remove any product left on the slide board before slicing the next tomato and repeat as necessary.

Replacing the blade and thruster:

There are three specifications for the blade components of this product, 3/16, 3/8, 1/4, and two types of thrusters: 3/16, 3/8. The machine is equipped with a 3/16 thruster by default.

When replacing the 3/16 or 3/8 blade assembly, there is no need to replace the thrusters. 3/16 and 3/8 can be used together. Replace the blade by using the provided wrench to remove the screws that fix the blade (as shown in Figures 1, 2, 3, and 4), remove the blade, and then install the blade that needs to be replaced.

When replacing the 1/4 blade assembly, the 3/16 thruster needs to be removed (as shown in Figure 5, 6 screws can be removed). The gasket (as a gift) needs to be replaced and adjusted until it does not touch the blade before it can be replaced

Replacing the thruster gasket:

Remove the screws from the original 3/16 thruster, remove the aluminum plate and gasket in sequence, and then replace the 3/16 gasket with 1/4 of the gasket (as a gift) in the order of one gasket and one aluminum plate. After replacing the gasket, install it on the machine to test whether the thruster has touched the blade assembly. If there is any contact or friction, adjust the gasket sequence until there is no friction between the thruster and the blade assembly before use.

CLEANING:

1. The pusher assembly can be removed from the slide board by removing the thumb screws from the end of the slide

board.

2. Once removed spray down the components to remove all debris and remaining food product.

3. The equipment can also be washed in a sink using a mild detergent. Rinse equipment thoroughly after washing.

4. Allow equipment to air dry.

NOTE: If using hot water to clean the equipment, it may be necessary to rinse the equipment with cold or warm water. Hot water may cause the plate to expand, making it difficult for the thruster to slide on the plate until it returns to room temperature.

If the pusher is hard to slide after it has dried, you can apply a food-grade lubricant to the guide rods. DO NOT use vegetable oil, as this may make the pusher sticky and hard to slide.

Available service parts are noted on the drawing below.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.  Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- Made In China

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Technique Assistance et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Coupe-tomate

Modèle : AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Modèle : AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GARANTIES IMPORTANTES

Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Suivez toujours les précautions de sécurité de base lorsque vous utilisez ces appareils. Ceux-ci inclus:

VEUILLEZ NOTER:

Pour obtenir la durée de vie maximale et le fonctionnement le plus efficace de votre équipement, veuillez respecter toutes les instructions ci-dessous. Nettoyer soigneusement l'équipement avant la première utilisation et après chaque utilisation. Évitez d'utiliser des nettoyants à haute alcalinité car ils pourraient rendre le moulage terne, décoloré ou bosselé.

REMARQUE DE SÉCURITÉ :

Les lames de cet équipement sont TRÈS COURANTES ! Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation et de l'utilisation de cet équipement, et gardez toujours vos mains éloignées de la zone de coupe lorsque vous utilisez cet équipement !

OPÉRATION:

1. Installez la butée de table à l'aide de la vis fournie. Placez l'équipement sur une surface de travail solide et ferme.

2. Tirez la poignée complètement vers vous jusqu'à ce que le poussoir entre en contact avec la butée coulissante.

3. Placez délicatement une tomate sur la planche coulissante entre le poussoir et les lames.

4. Retirez votre main de la zone de coupe et, d'un seul coup, poussez la poignée vers l'avant avec force.

5. Attrapez la tomate tranchée avec votre main ou coupez -la dans une poêle. Retirez tout produit laissé sur la planche coulissante avant de trancher la tomate suivante et répétez si nécessaire.

Remplacement de la lame et du propulseur :

Il existe trois spécifications pour les composants des pales de ce produit, 3/16, 3/8, 1/4 et deux types de propulseurs : 3/16, 3/8. L'engin est équipé par défaut d'un propulseur 3/16.

Lors du remplacement de l'ensemble de pales 3/16 ou 3/8, il n'est pas nécessaire de remplacer les propulseurs. 3/16 et 3/8 peuvent être utilisés ensemble. Remplacez la lame à l'aide de la clé fournie pour retirer les vis qui fixent la lame (comme illustré dans les figures 1, 2, 3 et 4), retirez la lame, puis installez la lame qui doit être remplacée.

Lors du remplacement de l'ensemble 1/4 de pale, le propulseur 3/16 doit être retiré (comme le montre la figure 5, 6 vis peuvent être retirées). Le joint (en cadeau) doit être remplacé et ajusté jusqu'à ce qu'il ne touche plus la lame avant de pouvoir être remplacé.

Remplacement du joint de poussée :

Retirez les vis du propulseur 3/16 d'origine, retirez la plaque d'aluminium et le joint dans l'ordre, puis remplacez le joint 3/16 par 1/4 du joint (en cadeau) dans l'ordre d'un joint et d'une plaque d'aluminium. . Après avoir remplacé le joint, installez-le sur la machine pour tester si le propulseur a touché l'ensemble pale. En cas de contact ou de friction, ajustez la séquence du joint jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de friction entre le propulseur et l'ensemble de pales avant utilisation.

NETTOYAGE:

1. L'ensemble poussoir peut être retiré de la planche coulissante en retirant les vis à oreilles de l'extrémité de la diapositive.

conseil.

2. Une fois retirés, vaporisez les composants pour éliminer tous les débris et les produits alimentaires restants.

3. L’équipement peut également être lavé dans un évier avec un détergent doux. Rincer soigneusement le matériel après le lavage.

4. Laissez l’équipement sécher à l’air.

REMARQUE : Si vous utilisez de l'eau chaude pour nettoyer l'équipement, il peut être nécessaire de rincer l'équipement à l'eau froide ou tiède. L'eau chaude peut provoquer une dilatation de la plaque, ce qui rend difficile le glissement du propulseur sur la plaque jusqu'à ce qu'elle revienne à température ambiante.

Si le poussoir glisse difficilement après séchage, vous pouvez appliquer un lubrifiant de qualité alimentaire sur les tiges de guidage. N'utilisez PAS d'huile végétale, car cela pourrait rendre le poussoir collant et difficile à glisser.

Les pièces de rechange disponibles sont indiquées sur le dessin ci-dessous.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- Fabriqué en Chine

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Tomatenschneider

Modell: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Modell: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Befolgen Sie bei der Verwendung dieser Geräte stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Diese beinhalten:

BITTE BEACHTEN SIE:

Um die maximale Lebensdauer und den effizientesten Betrieb Ihrer Geräte zu gewährleisten, befolgen Sie bitte alle nachstehenden Anweisungen. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch gründlich. Vermeiden Sie die Verwendung stark alkalischer Reinigungsmittel, da diese dazu führen können, dass der Guss stumpf wird, sich verfärbt oder verbeult.

SICHERHEITSHINWEIS:

Die Klingen dieses Geräts sind SEHR SCHARF! Gehen Sie bei der Handhabung und Bedienung dieses Geräts äußerst vorsichtig vor und halten Sie Ihre Hände während der Verwendung dieses Geräts stets vom Schneidbereich fern!

BETRIEB:

1. Montieren Sie den Tischanschlag mit der mitgelieferten Schraube. Stellen Sie die Ausrüstung auf eine stabile, feste Arbeitsfläche.

2. Ziehen Sie den Griff ganz zu sich heran, bis der Drücker den Schiebeanschlag berührt.

3. Legen Sie vorsichtig eine Tomate auf das Gleitbrett zwischen der Schieberbaugruppe und den Messern.

4. Nehmen Sie Ihre Hand vom Schneidbereich und drücken Sie den Griff mit einem schnellen, schnellen Druck kräftig nach vorne

5. Fangen Sie die Tomatenscheiben mit der Hand auf oder schneiden Sie sie in eine Pfanne. Entfernen Sie alle Produktrückstände auf dem Gleitbrett, bevor Sie die nächste Tomate in Scheiben schneiden, und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Messer und Triebwerk austauschen :

Es gibt drei Spezifikationen für die Blattkomponenten dieses Produkts: 3/16, 3/8, 1/4 und zwei Arten von Triebwerken: 3/16, 3/8. Die Maschine ist standardmäßig mit einem 3/16-Triebwerk ausgestattet.

Beim Austausch der 3/16- oder 3/8-Blattbaugruppe müssen die Triebwerke nicht ausgetauscht werden. 3/16 und 3/8 können zusammen verwendet werden. Ersetzen Sie die Klinge, indem Sie mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel die Schrauben entfernen, mit denen die Klinge befestigt ist (wie in den Abbildungen 1, 2, 3 und 4 gezeigt), entfernen Sie die Klinge und installieren Sie dann die Klinge, die ausgetauscht werden muss.

Beim Austausch der 1/4-Blattbaugruppe muss das 3/16-Triebwerk entfernt werden (wie in Abbildung 5 gezeigt, können 6 Schrauben entfernt werden). Die Dichtung (als Geschenk) muss ausgetauscht und angepasst werden, bis sie die Klinge nicht mehr berührt, bevor sie ausgetauscht werden kann

Austausch der Triebwerksdichtung :

Entfernen Sie die Schrauben vom ursprünglichen 3/16-Triebwerk, entfernen Sie nacheinander die Aluminiumplatte und die Dichtung und ersetzen Sie dann die 3/16-Dichtung durch 1/4 der Dichtung (als Geschenk) in der Reihenfolge einer Dichtung und einer Aluminiumplatte . Installieren Sie die Dichtung nach dem Austausch an der Maschine, um zu testen, ob das Triebwerk die Messerbaugruppe berührt hat. Wenn es zu Kontakt oder Reibung kommt, passen Sie vor der Verwendung die Reihenfolge der Dichtungen an, bis zwischen dem Triebwerk und der Klingenbaugruppe keine Reibung mehr auftritt.

REINIGUNG:

1. Die Schieberbaugruppe kann von der Gleitplatte entfernt werden, indem die Rändelschrauben am Ende der Gleitplatte entfernt werden

Planke.

2. Nach dem Entfernen die Komponenten absprühen, um alle Rückstände und Speisereste zu entfernen.

3. Das Gerät kann auch im Waschbecken mit einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Spülen Sie die Ausrüstung nach dem Waschen gründlich aus.

4. Lassen Sie die Ausrüstung an der Luft trocknen.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät mit heißem Wasser reinigen, kann es erforderlich sein, das Gerät mit kaltem oder warmem Wasser abzuspülen. Heißes Wasser kann dazu führen, dass sich die Platte ausdehnt, wodurch es für das Triebwerk schwierig wird, auf der Platte zu gleiten, bis sie wieder Raumtemperatur erreicht hat.

Wenn sich der Schieber nach dem Trocknen nur schwer verschieben lässt, können Sie ein lebensmittelechtes Schmiermittel auf die Führungsstangen auftragen. Verwenden Sie KEIN Pflanzenöl, da dies dazu führen kann, dass der Stopfer klebrig wird und sich nur schwer verschieben lässt.

Verfügbare Ersatzteile sind in der Zeichnung unten aufgeführt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- In China hergestellt

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Affettatrice Di Pomodoro

Modello: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Modello: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

TUTELA IMPORTANTE

Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano questi dispositivi. Questi includono:

NOTARE CHE:

Per ottenere la massima durata e il funzionamento più efficiente della vostra attrezzatura, attenersi a tutte le istruzioni riportate di seguito. Pulire accuratamente l'attrezzatura prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Evitare l'uso di detergenti ad alta alcalinità poiché potrebbero rendere la fusione opaca, scolorita o ammaccata.

NOTA DI SICUREZZA:

Le lame di questa attrezzatura sono MOLTO AFFILATE! Prestare la massima attenzione quando si maneggia e si utilizza questa attrezzatura e tenere sempre le mani lontane dall'area di taglio durante l'utilizzo di questa attrezzatura!

OPERAZIONE:

1. Installare il fermo del tavolo utilizzando la vite fornita. Posizionare l'attrezzatura su una superficie di lavoro robusta e solida.

2. Tirare la maniglia completamente verso di sé finché il dispositivo di spinta non tocca il fermo scorrevole.

3. Posizionare con attenzione un pomodoro sul piano scorrevole tra il gruppo spingitore e le lame.

4. Togliere la mano dall'area di taglio e con una mano rapida e rapida spingere la maniglia in avanti con forza

5. Prendi il pomodoro a fette con la mano o taglialo in padella. Rimuovere eventuali prodotti rimasti sul vetrino prima di affettare il pomodoro successivo e ripetere l'operazione se necessario.

Sostituzione della pala e del propulsore :

Esistono tre specifiche per i componenti della pala di questo prodotto, 3/16, 3/8, 1/4, e due tipi di propulsori: 3/16, 3/8. La macchina è dotata di serie di un propulsore 3/16.

Quando si sostituisce il gruppo pala da 3/16 o 3/8, non è necessario sostituire i propulsori. 3/16 e 3/8 possono essere usati insieme. Sostituire la lama utilizzando la chiave fornita per rimuovere le viti che fissano la lama (come mostrato nelle Figure 1, 2, 3 e 4), rimuovere la lama e quindi installare la lama che deve essere sostituita.

Quando si sostituisce il gruppo pala da 1/4, è necessario rimuovere il propulsore da 3/16 (come mostrato nella Figura 5, è possibile rimuovere 6 viti). La guarnizione (in regalo) deve essere sostituita e regolata finché non tocca la lama prima di poter essere sostituita

Sostituzione della guarnizione dell'elica:

Rimuovere le viti dal propulsore originale 3/16, rimuovere in sequenza la piastra in alluminio e la guarnizione, quindi sostituire la guarnizione 3/16 con 1/4 della guarnizione (in regalo) nell'ordine di una guarnizione e una piastra in alluminio . Dopo aver sostituito la guarnizione, installarla sulla macchina per verificare se il propulsore ha toccato il gruppo lame. In caso di contatto o attrito, regolare la sequenza delle guarnizioni fino a quando non vi è alcun attrito tra il propulsore e il gruppo lame prima dell'uso.

PULIZIA:

1. Il gruppo dello spintore può essere rimosso dal carrello rimuovendo le viti a testa zigrinata dall'estremità del carrello

asse.

2. Una volta rimossi, spruzzare i componenti per rimuovere tutti i detriti e i residui di prodotto alimentare.

3. L'attrezzatura può essere lavata anche in un lavandino utilizzando un detergente delicato. Sciacquare accuratamente l'attrezzatura dopo il lavaggio.

4. Lasciare asciugare l'attrezzatura all'aria.

NOTA: se si utilizza acqua calda per pulire l'apparecchiatura, potrebbe essere necessario risciacquare l'apparecchiatura con acqua fredda o tiepida. L'acqua calda può causare l'espansione della piastra, rendendo difficile lo scorrimento del propulsore sulla piastra finché non ritorna a temperatura ambiente.

Se lo spingitore fa fatica a scorrere dopo che si è asciugato, è possibile applicare un lubrificante per alimenti alle aste di guida. NON utilizzare olio vegetale, poiché ciò potrebbe rendere lo spingitore appiccicoso e difficile da far scorrere.

Le parti di ricambio disponibili sono indicate nel disegno seguente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- Made in China

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Cortadora de tomate

Modelo: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Modelo: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar estos dispositivos. Éstas incluyen:

TENGA EN CUENTA:

Para obtener la máxima vida útil y el funcionamiento más eficiente de su equipo, cumpla con todas las instrucciones a continuación. Limpiar minuciosamente el equipo antes del primer uso y después de cada uso. Evite el uso de limpiadores con alto contenido de alcalinidad, ya que pueden hacer que la pieza de fundición se vuelva opaca, decolorada o abollada.

NOTA DE SEGURIDAD:

¡Las cuchillas de este equipo son MUY AFILADAS! ¡Tenga mucho cuidado al manipular y operar este equipo y siempre mantenga las manos alejadas del área de corte mientras usa este equipo!

OPERACIÓN:

1. Instale el tope de la mesa usando el tornillo provisto. Coloque el equipo sobre una superficie de trabajo firme y resistente.

2. Tire de la manija completamente hacia usted hasta que el empujador entre en contacto con el tope deslizante.

3. Coloque con cuidado un tomate en la tabla deslizante entre el conjunto del empujador y las cuchillas.

4. Retire la mano del área de corte y con un movimiento rápido y rápido empuje el mango hacia adelante con fuerza.

5. Coger el tomate en rodajas con la mano o cortarlo en una sartén. Retire cualquier producto que quede en la tabla deslizante antes de cortar el siguiente tomate y repita según sea necesario.

Reemplazo de la cuchilla y el propulsor :

Hay tres especificaciones para los componentes de las aspas de este producto, 3/16, 3/8, 1/4 y dos tipos de propulsores: 3/16, 3/8. La máquina está equipada por defecto con un propulsor 3/16.

Al reemplazar el conjunto de aspas de 3/16 o 3/8, no es necesario reemplazar los propulsores. Se pueden utilizar 3/16 y 3/8 juntos. Reemplace la hoja usando la llave proporcionada para quitar los tornillos que fijan la hoja (como se muestra en las Figuras 1, 2, 3 y 4), retire la hoja y luego instale la hoja que necesita ser reemplazada.

Al reemplazar el conjunto de aspas de 1/4, es necesario quitar el propulsor de 3/16 (como se muestra en la Figura 5, se pueden quitar 6 tornillos). La junta (como regalo) debe reemplazarse y ajustarse hasta que no toque la hoja antes de poder reemplazarla.

Reemplazo de la junta del propulsor:

Retire los tornillos del propulsor 3/16 original, retire la placa de aluminio y la junta en secuencia, y luego reemplace la junta 3/16 con 1/4 de la junta (como regalo) en el orden de una junta y una placa de aluminio. . Después de reemplazar la junta, instálela en la máquina para probar si el propulsor ha tocado el conjunto de cuchillas. Si hay algún contacto o fricción, ajuste la secuencia de la junta hasta que no haya fricción entre el propulsor y el conjunto de cuchillas antes de usarlo.

LIMPIEZA:

1. El conjunto del empujador se puede quitar de la placa deslizante quitando los tornillos de mariposa del extremo de la diapositiva.

junta.

2. Una vez retirados, rocíe los componentes para eliminar todos los residuos y restos de producto alimenticio.

3. El equipo también se puede lavar en el fregadero con un detergente suave. Enjuague bien el equipo después del lavado.

4. Deje que el equipo se seque al aire.

NOTA: Si utiliza agua caliente para limpiar el equipo, puede que sea necesario enjuagarlo con agua fría o tibia. El agua caliente puede hacer que la placa se expanda, lo que dificulta que el propulsor se deslice sobre la placa hasta que vuelva a la temperatura ambiente.

Si resulta difícil deslizar el empujador después de que se haya secado, puede aplicar un lubricante de calidad alimentaria a las varillas guía. NO use aceite vegetal, ya que esto puede hacer que el empujador se vuelva pegajoso y difícil de deslizar.

Las piezas de servicio disponibles se indican en el siguiente dibujo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- Hecho en china

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

Krajalnica do pomidorów

Modelu: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Modelu: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WAŻNI OCHRONIARZE

Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Podczas korzystania z tych urządzeń należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Obejmują one:

PROSZĘ ZANOTOWAĆ:

Aby uzyskać maksymalną żywotność i najbardziej efektywną pracę sprzętu, należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji. Sprzęt dokładnie czyścić przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu. Unikaj stosowania środków czyszczących o wysokiej zasadowości, ponieważ mogą one spowodować matowienie, odbarwienie lub wgniecenie odlewu.

UWAGA BEZPIECZEŃSTWA:

Ostrza tego sprzętu są BARDZO OSTRE! Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi i obsługi tego sprzętu i zawsze trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia podczas korzystania z tego sprzętu!

OPERACJA:

ogranicznik stołu za pomocą dołączonej śruby. Umieść sprzęt na solidnej, twardej powierzchni roboczej.

2. Pociągnij uchwyt całkowicie do siebie, aż popychacz zetknie się z ogranicznikiem suwaka.

3. Ostrożnie umieść pomidora na płycie przesuwnej pomiędzy zespołem popychacza a ostrzami.

4. Zdejmij rękę z miejsca cięcia i jednym szybkim i mocnym ruchem popchnij uchwyt do przodu

5. Złap pokrojony pomidor w rękę lub pokrój go na patelnię. Przed pokrojeniem kolejnego pomidora usuń wszelkie produkty pozostawione na płycie przesuwnej i powtórz w razie potrzeby.

Wymiana ostrza i pędnika :

Istnieją trzy specyfikacje elementów łopatek tego produktu: 3/16, 3/8, 1/4 oraz dwa typy silników odrzutowych: 3/16, 3/8. Maszyna standardowo wyposażona jest w ster strumieniowy 3/16.

Podczas wymiany zespołu łopat 3/16 lub 3/8 nie ma potrzeby wymiany sterów strumieniowych. 3/16 i 3/8 można używać razem. Wymień ostrze, używając dostarczonego klucza, aby odkręcić śruby mocujące ostrze (jak pokazano na rysunkach 1, 2, 3 i 4), zdejmij ostrze, a następnie zamontuj ostrze, które wymaga wymiany.

Podczas wymiany zespołu ostrza 1/4 należy zdemontować ster strumieniowy 3/16 (jak pokazano na rysunku 5, można usunąć 6 śrub). Uszczelkę (w prezencie) należy wymienić i wyregulować tak, aby nie dotykała ostrza, zanim będzie można ją wymienić

Wymiana uszczelki przelotowej:

Wykręć śruby z oryginalnego steru strumieniowego 3/16, zdejmij kolejno aluminiową płytkę i uszczelkę, a następnie wymień uszczelkę 3/16 na 1/4 uszczelki (w prezencie) w kolejności jedna uszczelka i jedna aluminiowa płytka . Po wymianie uszczelki zamontuj ją na maszynie i sprawdź, czy ster strumieniowy dotknął zespołu łopatek. Jeśli występuje kontakt lub tarcie, przed użyciem wyreguluj kolejność uszczelek, aż między pędnikiem a zespołem łopatek nie będzie tarcia.

CZYSZCZENIE:

1. Zespół popychacza można zdjąć z płyty przesuwnej, odkręcając śruby skrzydełkowe z końca prowadnicy

tablica.

2. Po usunięciu spryskaj elementy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i pozostałości produktów spożywczych.

3. Sprzęt można także myć w zlewie przy użyciu łagodnego detergentu. Po umyciu sprzęt dokładnie wypłukać.

4. Pozostawić sprzęt do wyschnięcia na powietrzu.

UWAGA: W przypadku czyszczenia urządzenia gorącą wodą może zaistnieć konieczność przepłukania urządzenia zimną lub ciepłą wodą. Gorąca woda może spowodować rozszerzenie płyty, utrudniając przesuwanie się steru strumieniowego po płycie, dopóki nie powróci do temperatury pokojowej.

Jeżeli po wyschnięciu popychacz trudno się przesuwa, można nałożyć na drążki prowadzące smar dopuszczony do kontaktu z żywnością. NIE używaj oleju roślinnego, ponieważ może to spowodować, że popychacz będzie lepki i trudny do przesuwania.

Dostępne części serwisowe pokazano na poniższym rysunku.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- Wyprodukowano w Chinach

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Tomatensnijder

Model: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Model: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen. Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van deze apparaten. Deze omvatten:

HOUD ER REKENING MEE DAT:

Voor de maximale levensduur en meest efficiënte werking van uw apparatuur dient u alle onderstaande instructies op te volgen. Reinig het apparaat grondig vóór het eerste gebruik en na elk gebruik. Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen met een hoge alkaliteit, omdat deze ervoor kunnen zorgen dat het gietstuk dof wordt, verkleurt of deukt.

VEILIGHEIDSLET OP:

De messen op dit apparaat zijn ZEER SCHERP! Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren en bedienen van deze apparatuur, en houd uw handen altijd uit de buurt van het snijgebied tijdens het gebruik van deze apparatuur!

OPERATIE:

1. Installeer de tafelstopper met behulp van de meegeleverde schroef. Plaats apparatuur op een stevig, stevig werkoppervlak.

2. Trek de hendel helemaal naar u toe totdat de duwer contact maakt met de schuifstop.

3. Plaats voorzichtig een tomaat op het schuifbord tussen de duweenheid en de messen.

4. Haal uw hand weg van het snijgebied en duw de hendel snel en snel met kracht naar voren

5. Vang de gesneden tomaat met je hand of snijd hem in een pan. Verwijder eventueel achtergebleven product op het schuifbord voordat u de volgende tomaat in plakjes snijdt en herhaal indien nodig.

Het mes en de schroef vervangen :

Er zijn drie specificaties voor de bladcomponenten van dit product, 3/16, 3/8, 1/4, en twee typen boegschroeven: 3/16, 3/8. Standaard is de machine voorzien van een 3/16 boegschroef.

Bij het vervangen van de 3/16 of 3/8 bladconstructie is het niet nodig de boegschroeven te vervangen. 3/16 en 3/8 kunnen samen worden gebruikt. Vervang het mes door met de meegeleverde sleutel de schroeven te verwijderen waarmee het mes is bevestigd (zoals weergegeven in Figuren 1, 2, 3 en 4), verwijder het mes en installeer vervolgens het mes dat moet worden vervangen.

Bij het vervangen van de 1/4 bladconstructie moet de 3/16 boegschroef worden verwijderd (zoals weergegeven in Figuur 5, kunnen 6 schroeven worden verwijderd). De pakking (als cadeau) moet worden vervangen en afgesteld totdat deze het mes niet meer raakt voordat deze kan worden vervangen

De steekpakking vervangen :

Verwijder de schroeven van de originele 3/16 boegschroef, verwijder achtereenvolgens de aluminium plaat en pakking en vervang vervolgens de 3/16 pakking door 1/4 van de pakking (als cadeau) in de volgorde van één pakking en één aluminium plaat . Nadat u de pakking heeft vervangen, installeert u deze op de machine om te testen of de boegschroef de bladconstructie heeft aangeraakt. Als er enig contact of wrijving is, pas dan vóór gebruik de pakkingvolgorde aan totdat er geen wrijving meer is tussen de boegschroef en de bladconstructie.

SCHOONMAAK:

1. De duwconstructie kan van de schuifplaat worden verwijderd door de duimschroeven aan het uiteinde van de schuif te verwijderen

bord.

2. Eenmaal verwijderd, spuit u de componenten af om al het vuil en de resterende voedselproducten te verwijderen.

3. Het apparaat kan ook in de gootsteen worden gewassen met een mild schoonmaakmiddel. Spoel de uitrusting grondig af na het wassen.

4. Laat de apparatuur aan de lucht drogen.

OPMERKING: Als u heet water gebruikt om de apparatuur te reinigen, kan het nodig zijn om de apparatuur af te spoelen met koud of warm water. Heet water kan ervoor zorgen dat de plaat uitzet, waardoor het voor de boegschroef moeilijk wordt om over de plaat te glijden totdat deze weer op kamertemperatuur is.

Als de duwer moeilijk te verschuiven is nadat deze is opgedroogd, kunt u een smeermiddel van voedingskwaliteit op de geleidestangen aanbrengen. Gebruik GEEN plantaardige olie, omdat hierdoor de stamper plakkerig en moeilijk te glijden kan worden.

Beschikbare serviceonderdelen staan vermeld op de onderstaande tekening.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- Gemaakt in China

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Tomatskärare

Modell: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Tomato Slicer

Modell: AY450-1/AY450-2/AY450-3/AY450-4

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

NEED HELP? CONTACT US!

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant. Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder dessa enheter. Dessa inkluderar:

VÄNLIGEN NOTERA:

För att få maximal livslängd och mest effektiv drift av din utrustning, vänligen följ alla instruktionerna nedan. Rengör utrustningen noggrant före första användningen och efter varje användning. Undvik att använda rengöringsmedel med hög alkalinitet eftersom de kan göra att gjutgodset blir matt, missfärgat eller buckligt.

SÄKERHETSANMÄRKNING:

Bladen på den här utrustningen är VÄLDIGT SKÄRPA! Var extremt försiktig när du hanterar och använder denna utrustning, och håll alltid händerna borta från skärområdet när du använder denna utrustning!

DRIFT:

1. Montera bordstoppet med den medföljande skruven. Placera utrustningen på en stadig och stadig arbetsyta.

2. Dra handtaget hela vägen mot dig tills påskjutaren kommer i kontakt med glidstoppet.

3. Placera försiktigt en tomat på glidbrädan mellan påskjutarenheten och bladen.

4. Ta bort handen från klippområdet och tryck snabbt och snabbt handtaget framåt med kraft

5. Fånga den skivade tomaten med handen eller skär den i en panna. Ta bort eventuell produkt som finns kvar på skivan innan du skivar nästa tomat och upprepa vid behov.

Byte av blad och propeller :

Det finns tre specifikationer för bladkomponenterna i denna produkt, 3/16, 3/8, 1/4, och två typer av thrusters: 3/16, 3/8. Maskinen är som standard utrustad med en 3/16 thruster.

När du byter ut 3/16- eller 3/8-bladsenheten behöver du inte byta ut propellern. 3/16 och 3/8 kan användas tillsammans. Byt ut bladet genom att använda den medföljande skiftnyckeln för att ta bort skruvarna som fixerar bladet (som visas i figurerna 1, 2, 3 och 4), ta bort bladet och installera sedan bladet som behöver bytas ut.

När du byter ut 1/4-bladsenheten måste 3/16-propellern tas bort (som visas i figur 5, 6 skruvar kan tas bort). Packningen (som en gåva) måste bytas ut och justeras tills den inte rör bladet innan den kan bytas ut

Byte av tryckluftspackning :

Ta bort skruvarna från den ursprungliga 3/16-propellern, ta bort aluminiumplattan och packningen i tur och ordning och byt sedan ut 3/16-packningen med 1/4 av packningen (som en gåva) i storleksordningen en packning och en aluminiumplatta . Efter att ha bytt ut packningen, installera den på maskinen för att testa om propellern har rört vid bladenheten. Om det finns någon kontakt eller friktion, justera packningssekvensen tills det inte finns någon friktion mellan propellern och bladenheten före användning.

RENGÖRING:

1. Påskjutarenheten kan tas bort från glidplattan genom att ta bort tumskruvarna från änden av sliden

styrelse.

2. När de tagits bort, spraya ner komponenterna för att ta bort allt skräp och kvarvarande matprodukt.

3. Utrustningen kan också tvättas i ett handfat med ett milt rengöringsmedel. Skölj utrustningen noggrant efter tvätt.

4. Låt utrustningen lufttorka.

OBS: Om du använder varmt vatten för att rengöra utrustningen kan det bli nödvändigt att skölja utrustningen med kallt eller varmt vatten. Varmvatten kan få plattan att expandera, vilket gör det svårt för propellern att glida på plattan tills den återgår till rumstemperatur.

Om pushern är svår att glida efter att den har torkat, kan du applicera ett livsmedelsgodkänt smörjmedel på styrstängerna. ANVÄND INTE vegetabilisk olja, eftersom det kan göra pushern klibbig och svår att glida.

Tillgängliga servicedelar anges på ritningen nedan.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

- Tillverkad i Kina

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support